水土保持方案工程特性表

| 项目名称 |  | 华城盛景-迎秀苑（三期）建设项目 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 珠江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  | 云南省 |  | 涉及地市或个数 |  |  | 玉溪市 |  | 涉及县或个数 |  | 华宁县 |  |
| 项目规模 |  | 小型 |  | 总投资（万元） |  |  | 4980.0 |  | 土建投资（万元） |  | 4250.0 |  |
| 动工时间 |  | 2015年1月 |  | 完工时间 |  |  | 2016年6月 |  | 设计水平年 |  | 2017年 |  |
| 项目 组成 |  | 建设区域 |  | 面积（hm2） |  |  | 挖方量（万m3） |  | 填方量（万m3） |  | 外借方（万m3） |  |
|  |  | 场地平整 |  | 1.85 |  |  |  |  | 3.79 |  | 3.79 |  |
|  |  | 建构筑物区 |  | 0.49 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 道路广场区 |  | 0.64 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 绿化区 |  | 0.72 |  |  | 0.09 |  | 0.27 |  | 0.18（绿化覆土） |  |
|  |  | 合计 |  | 1.85 |  |  | 0.71 |  | 4.68 |  | 3.97 |  |
| 国家或省级防治区类型 |  |  |  | 国家重点治理区，省重点监督、治理区 |  |  | 地貌类型 |  |  |  | 冲洪积盆地边缘 |  |
| 土壤类型 |  |  |  | 水稻土 |  |  | 气候类型 |  |  |  | 亚热带高原季风气候 |  |
| 植被类型 |  |  |  | 亚热带针阔混交林区 |  |  | 原地貌土壤侵蚀模数（t/km2.a） |  |  |  | 389.2（加权平均值） |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  | 2.00 |  |  | 土壤容许流失量（t/km2.a） |  |  |  | 500 |  |
| 项目建设区（hm2） |  |  |  | 1.85 |  |  | 扰动地表面积（hm2） |  |  |  | 1.50 |  |
| 直接影响区（hm2） |  |  |  | 0.15 |  |  | 损坏水保设施面积（hm2） |  |  |  | 1.80 |  |
| 建设期水土流失预测总量（t） |  |  |  | 193.95 |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  | 180.35 |  |
| 新增水土流失主要区域 |  |  |  | 建构筑物区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 目 标 | 扰动土地整治率（%） |  |  | 95 |  | 水土流失总治理度（%） |  |  |  |  | 97 |  |
|  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  | 拦渣率（%） |  |  |  |  | 95 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 99 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 27 |  |
| 防 治 措 施 | 分区 |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 建构筑物区 |  | 主设排水管150m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路广场区 |  | 主设排水管网650m |  |  |  |  |  |  | 新增临时排水沟660m，车辆清洁池1个及配套设施， 铺设沥水草席200m2、沉砂池2个 |  |  |
|  | 绿化区 |  |  |  |  | 主设绿化0.72hm2 |  |  |  | 新增施工场地砖砌挡墙31m |  |  |
|  | 投资（万元） |  | 16.00 |  |  | 108.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 145.06 |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  | 15.71 |  |  |
| 水土保持监理费（万元） |  |  | 1.5 |  | 监测费（万元） |  |  | 7.56 |  | 补偿费（万元） |  | 1.80 |
| 方案编制单位 |  |  | 云南省地质工程勘察设计研究院 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 华宁邦城房地产开发有限公司 |  |  |
| 地 址 |  |  | 云南省昆明市盘龙区董家湾路172号 |  |  |  |  | 地 址 |  | 华宁县宁州街道宁阳路中段 |  |  |
| 项目负责人及电话 |  |  | 陈志/15308771270 |  |  |  |  | 法人及电话 |  | 常华兴/13987760447 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 秦绍斌/13099898076 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  | 李智玲/15987080008 |  |  |
| 传真/邮编 |  |  | 0871-3315066 |  |  |  |  | 传真/邮编 |  | 653100 |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 251030793@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  | 850968598@qq.cpm |  |  |