华政复〔2021〕50 号

华宁县人民政府

关于对2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施方案(第二次)的批复

县乡村振兴局：

你办上报的《关于2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配及项目实施方案（第二次）的请示》（华扶办请〔2021〕6号）收悉。经县人民政府研究，现批复如下：

一、原则同意县乡村振兴局、宁州街道、华溪镇、青龙镇项目实施方案

（一）县乡村振兴局：

项目管理费：10万元（按照资金管理办法按总金额的1%计提，用于项目管理工作）

（二）宁州街道：

1、《2021年华宁县宁州街道普茶寨村、右所社区产业发展配套基础设施建设项目》，计划投资：65万元。

主要建设内容：

(1)水利建设:登楼山大坟嶺杆新建300m³蓄水池1座：含土方开挖、回填、C25砼池壁、C25砼池顶、C15砼垫层、辅件、围护等。（做法详见施工图）；配套焊接DN40钢管引水管 1.3公里。

(2)村内道路建设:右所大营幼儿园后村内道路硬化1条：长200米，宽5-7米，厚200mm，C25浇灌，含模板、割缝、刻纹；配套雨污分流管网，其中：污水管网采用DN500平口管190米（主管）、DN400平口管60米（分管）铺设，配套9座砖砌检查井、PVC200进污管60米；雨水管网采用DN600平口管60米（主管）铺设，配套2座砖砌检查井。

2、《2021年华宁县宁州街道甸尾社区沙果村人居环境整治项目》，计划投资：50万元（县级配套资金）。

主要建设内容：

（1）道路建设：进村道路扩建汇车道3道：计划扩建1.5米宽，总长度30米，厚200mm，C25砼浇灌，下方埋设DN600平口管；村内M10毛石支砌挡土墙建设260立方米。

（2）活动场地硬化：变压器旁小广场硬化800平方米，长32米，宽25米，厚200mm，C25浇灌160立方米，含土方回填、场地平整、夯压、100mm碎石垫层。

（3）村庄整治：拆除危房闲房临违建筑4260平方；栗子营小河治理146米：M10毛石支砌河埂176立方米。

（三）华溪镇：

1、《2021年华宁县华溪镇产业发展配套道路建设项目》，计划投资62.00万元。

主要建设内容：

一是华盘路接华水线岔口道路建设约100米，实施砼挡墙破拆84m³、机械管槽土方开挖201.6m³、C20砼管基管墩浇筑47.25m³、DN800水泥预制平口管70m、管槽土方回填110.25m³、挡墙基础土方开挖472.5m³、M7.5浆砌石挡墙247.02m³、路面土方回填压实2615.63m³。二是小寨手扒岩路段建设约240m，实施排水沟沟槽土方开挖45.3m³、C20砼沟建设58.89m³、挡墙基槽土方开挖225m³、C20砼现浇挡墙135m³、路基平整1680㎡、风化料调型168m³、C30砼路面硬化312m³。

2、《2021年华宁县华溪镇黑牛白村农产品交易市场建设项目》，计划投资200.00万元。

主要建设内容：

建设华溪镇黑牛白村果蔬交易市场5224平方米，一是场地平整回填8491.2m³、场地M7.5浆砌石挡墙334m³；二是公路边沟建设138m、山体侧排水沟138m、DN500砼预制排污管建设15m，污水池建设1个；三是C25砼市场地坪硬化2335㎡，C25砼路面、停车区硬化2690㎡；四是市场钢结构铝瓦顶大棚1800平方米，综合管理用房200㎡(综合管理用房占地200㎡，规划建设二层共435.13㎡，本期项目先行建设一层共计200㎡)；五是配套照明设施1套，变压器及线路1套，地秤1台，市场供水管网1项。

（四）青龙镇：

1、《2021年华宁县青龙镇落梅村拖别小组美丽村庄建设项目》，计划投资：153万元。

主要建设内容：

（1）落梅村拖别小组铺设Φ300砼污水管462m、Φ400砼污水管1129m，砖砌检查井39个，铺设Φ110PVC管189m，C25砼村内道路硬化1220.9m³，M7.5砂浆支砌挡墙524m³，安装明清阶梯17.5m³、安全防护栏29.6m。

（2）C20砼浇筑产业灌溉三面光沟806.57m。

2、《2021年华宁县青龙镇大母公竜村农产品交易市场建设项目》，计划投资：66万元。

建设内容：

大母公竜村委会搭建大棚477.09㎡、支砌场区围墙58.2m³、C25混凝土浇灌地平420.81m³、新建18.72平方米4坑卫生公厕1座。

3、《2021年华宁县青龙镇中村产业发展水利设施建设项目》，计划投资：82万元。

主要建设内容：

中村村委会中村、小寨小组新建200m³生产用蓄水池4个，抽水站1个，铺设DN125国标热镀管971.5m、铺设DN25国标热镀管700m（含配件、安装及税费等）。

4、《2021年华宁县青龙镇矣甫村产业发展道路建设项目》，计划投资：62万元。

建设内容：

（1）矣甫村委会老寨、小黄草岭小组扩改机耕路4.7公里（含路基、排水沟土石方开挖，铺砂石面层），C15片石混凝土浇筑排水沟2190m，新建C30预制涵管Φ600mm20m、C30预制涵管Φ400mm16m、800mm水泥预制管涵洞（含沉沙池）1道，C20混凝土浇筑挡墙52m³。机耕路纵坡不大于11％，边坡坡比1：0.5,岩石地段1:0.25。

（2）矣甫村委会小黄草岭小组	新建200m³生产用蓄水池1个。

附件：《项目实施方案》

二、接此批复后，请你办及时启动2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施，落实主体责任，强化措施，倒排工期，全力推进项目建设，严格按照实施方案组织实施，所有项目要在2021年10月底前全面完工。同时，要强化资金管理，切实提高资金使用效益，确保资金真正发挥扶贫效果。

华宁县人民政府办公室         2021年7月29日印发